erschienen in Matis et al.: Wirtschaft, Technik und das Militär 1914- 1918, LIT Verlag 2014

ohne Bilder

Franz Pichler

Fernmelde- und Funktechnik im Ersten Weltkrieg

# Einleitende Bemerkungen

Sowohl das Heer als auch die Kriegsmarine setzten im Ersten Weltkrieg Fernmeldegeräte einerseits für die notwendigen operativen Handlungen und andererseits für das Abhören von Nachrichten der Gegner ein. Bei der Armee standen dafür mobile Geräte wie Feldtelegrafen und Feldtelefone sowie über Land transportierbare Funkgeräte und auch ortsfeste Funkstationen zur Verfügung. Die k. u. k. Kriegsmarine verfügte zur Herstellung der notwendigen Funkkontakte über Schiffsstationen und über eine Anzahl von Küstenstationen an der Adria. Die Geräte, die im Ersten Weltkrieg dabei zum Einsatz kamen, können in diesem Rahmen nur in einer Auswahl behandelt und auf ihre technische Funktion kann dabei nur kurz eingegangen werden. Für genauere Details muss auf die als Referenz angegebenen Arbeiten hingewiesen werden. Auf die Chiffrierverfahren zur sicheren Übertragung von Funknachrichten und auf die im Ersten Weltkrieg vom österreichisch-ungarischen Militär eingesetzten Analyseverfahren zur Dechiffrierung von aufgefangenen verschlüsselten Nachrichten kann leider nur kursorisch eingegangen werden. Das Thema wird aber am Schluss ebenfalls kurz angesprochen, und es werden Hinweise zu dazu vorhandenen Publikationen gegeben.

Die Telegrafen- und Telefontechnik über Drahtleitungen, die im Ersten Weltkrieg zur Anwendung kam, war im zivilen Bereich bereits stark entwickelt. Dies galt für die militärisch eingesetzte Funktechnik in Form der Drahtlosen Telegrafie, in Österreich als ‚Radiotelegraphie‘ bezeichnet, nicht. Diese befand sich noch in starker Entwicklung. Die k. u. k. Militärbehörden haben dazu in Zusammenarbeit mit heimischen Firmen einen wichtigen Beitrag geleistet, auch wenn festgestellt werden muss, dass die Erzeugnisse der deutschen Firmen, vor allem der Firmen Telefunken und Lorenz AG dafür oft das Vorbild abgaben. Soweit als dies möglich ist, soll auf den spezifischen österreichischen Beitrag jedoch hingewiesen werden.

# 1. Die Telegrafie in der k. u. k. Armee

# Im Ersten Weltkrieg wurde vor allem die elektrische Telegrafie nach dem vom Amerikaner Samuel Morse erfundenen System eingesetzt. Eine Ausnahme bildete der Einsatz des Hughes-Telegrafen, mit dem die gewöhnlichen Schriftzeichen übertragen werden konnten. Beim Morsecode wird bekanntlich jedem Buchstaben des Alphabets und jeder Ziffer ein Codezeichen bestehend aus einer Kombination von Punkten und Strichen zugeordnet. Diese Codierung musste von den Telegrafisten erlernt werden. Während zuerst die Morsezeichen mittels Telegrafenapparaten auf einem Papierstreifen aufgezeichnet wurden, wurde später auch der ‚Hörempfang‘ eingesetzt. Bei diesem werden die Morsesignale akustisch als Klopferzeichen oder mittels eines Telefons hörbar gemacht. Im Folgenden sollen auch ältere Typen von Telegrafen-Apparaten, soweit diese im Ersten Weltkrieg noch zum Einsatz gelangten, beschrieben.

# 1.1. Die Feld-Telegrafenapparate der k. u. k. Armee im Ersten Weltkrieg

# In Zusammenhang mit der Planung der elektrischen Telegrafie in Österreich wurden schon im Jahre 1845 zwei ‚Telegrafen-Abteilungen für Armeezwecke‘ eingerichtet. Ab dem Jahre 1859 gehörten diese zur Pionier- und Genietruppe. Als erstes Gerät, das speziell für den Einsatz in der k. u. k. Armee erzeugt wurde, kann der ‚Feldtelegrafenapparat M 1877‘ gelten. Dieser stellte eine in einer Kiste transportierbare komplette Morse-Telegrafenstation dar. Als solche enthielt sie neben dem ‚Taster‘ (der Morse-Taste) auch den ‚Schreibapparat‘ (Morse-Reliefschreiber mit Federwerk) sowie auch ein ‚Galvanoskop‘ (das Linieninstrument), ein ‚Relais‘ (ausgeführt als Schwanenhals- oder als Dosenrelais zur Realisierung eines empfindlichen Empfangsinstruments) sowie verschiedene Umschalter (Batteriewechsel, Linienwechsel, Umschaltungswechsel) zusammen mit den nötigen Anschlussklemmen (Drahtklemmen). Neben dem ‚Telegrafenapparat M 1877‘ verwendete die k. u. k. Armee, den Erfahrungen im amerikanischen Bürgerkrieg folgend, auch die Klopfer M 1877 und Klopfer M 1890. Diese bestanden aus einem Elektromagneten mit Anker und Abreißfeder zur Erzeugung der Klopfzeichen, aus einem Taster und einer kleinen Bussole (als Linieninstrument) sowie den Anschlussklemmen für Batterie und Leitung.

Abb. 1: Telegrafenapparat M 1877

Abb. 2: Klopfer M 1877 und M 1890

Klopfer in der Art von M 1877 und M 1890 wurden während des Krieges in der Regel jedoch nur zu Prüfzwecken im Rahmen des Leitungsbaues und bei der Störungsbehebung eingesetzt.

Zur Stromversorgung einer Telegrafenstrecke kam eine Batterie von sechs Leclanche-Elementen zur Anwendung, die als ‚Linienbatterie‘ oder als ‚Localbatterie‘ eingesetzt werden konnte. Die Leitung konnte einadrig mit der Erde als zweite Ader, oder als Doppelleitung ausgeführt werden.

Eine verbesserte Form kam mit dem Telegrafenapparat M 1892 bei sonst im Prinzip gleicher Funktionsweise zur Anwendung. Der Apparat M 1877 wurde zwar ab dem Jahre 1892 nicht mehr erzeugt, er kam jedoch im Ersten Weltkrieg durchaus noch zum Einsatz.

Abb. 3: Feldtelegrafenapparat M 1892

Nach der Erfindung des Telefons durch den Amerikaner Graham Bell (1878) konnte zur Verbesserung des Hörens der Morsezeichen in den Empfangskreis ein Hörapparat in Form eines Bell-Telefons eingeschaltet werden. Der Anker des Empfangsmagneten des Klopfers wurde dabei durch Selbstunterbrechung zum Vibrieren gebracht und auf diese Weise ein Ton erzeugt. Dies stellte eine erste Form des später eingesetzten ‚Summers‘ dar.

Abb. 4: Hörapparat

# 1.2. Einsatz der Hughes-Telegrafen im Ersten Weltkrieg

Für die oberen Kommandoabteilungen der k. u. k. Armee war es im Ersten Weltkrieg wichtig, ein einfach zu bedienendes Telegrafensystem zusammen mit einem zugehörigen Netz zur Verfügung zu haben. Es bot sich dafür als Basis das in der k. u. k. Monarchie bereits eingerichtete Fernschreibnetz auf der Basis des Typendruck-Telegrafen von Hughes an.

Der Amerikaners David E. Hughes, später auch bekannt wegen seiner Erfindung des Kohlemikrofons für die Telefonie, erfand im Jahre 1855 einen Schreibtelegrafen, der in den Vereinigten Staaten die Dominanz der Morsetelegrafen zurückdrängen sollte. Der ‚Hughes Telegraf‘, wie dieser später allgemein bezeichnet wurde, konnte sich jedoch in den Vereinigten Staaten gegenüber den bereits eingeführten Typendruck-Apparaten der ‚American Telegraf Company‘ und auch gegenüber den Morsetelegrafen nicht richtig durchsetzen. Hughes versuchte daher, seinen Apparat in Europa bekannt zu machen und fand dafür zuerst in Frankreich Interesse. Seit dem Jahre 1861 wurde er bei der französischen Telegrafenverwaltung eingesetzt und vom Pariser Mechaniker Dumoulin Froment zu diesem Zweck in verschiedenen Details verbessert.

Eine genaue Beschreibung der Konstruktion und der Funktionsweise des Hughes Telegrafen ist nicht Ziel dieser Ausführungen; diesbezüglich muss auf die zahlreich dazu vorhandene Literatur verwiesen werden. Hier sollen nur die wesentlichen Charakteristika angegeben werden: Die Eingabe der alpha-numerischen Zeichen geschah beim Hughes-Telegrafen mittels einer 28 Tasten umfassenden Klaviatur. 26 Tasten waren für Zeichen, die restlichen beiden waren für den Zwischenraum und für die Umschaltung zwischen Buchstaben und Ziffern sowie für Interpunktionszeichen vorgesehen. Der Druck der alpha-numerischen Zeichen geschah mit einem Typenrad. Für eine fehlerlose Übertragung der Zeichen war eine Synchronisation zur Erzielung eines Gleichlaufes zwischen Sende-Station und Empfangsstation notwendig. Zur Erzielung des erforderlichen Gleichlaufes war zu Beginn einer Übertragung ein „Spielen mit dem Hughes Apparat“ notwendig – heute würde man von der Ausführung eines ‚Startprotokolls‘ sprechen. Soweit eine kurze technische Einführung.

Abb. 5: Hughes Typendruck-Telegraf von Czeija & Nissl

Gegenüber dem Morse-Betrieb wurde mit dem Hughes-Telegrafen eine etwa zwei bis dreifache Geschwindigkeit erreicht. Bei oberirdischen Leitungen konnte ohne Zwischenschaltung eines Relais eine Distanz von bis zu 700 km überbrückt werden. Auf längeren Hughes-Leitungen mussten ‚Translationen‘, die eine Erneuerung der empfangenen Signale vornahmen, eingeschaltet werden. In Österreich wurde der Betrieb mit dem Hughes-Telegrafen bereits im Jahre 1867 eingeführt. Wichtige technische Verbesserungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Erfinder Hughes durch den Wiener Konstrukteur und Mechaniker Otto Schäffler erreicht. Nachdem Schäffler im Jahre 1890 sein Unternehmen an die Firma Czeija & Nissl verkauft hatte, wurden in Österreich die Hughes-Telegrafen seither von der Firma Vereinigte Telefon- und Telegrafenfabrik Czeija & Nissl, so die neue Firmenbezeichnung, erzeugt. Die k. u. k. Post- und Telegrafenverwaltung hatte zu Beginn des Ersten Weltkrieges in der Monarchie ein großes Fernschreibnetz mittels der Hughes-Telegrafen errichtet, das hauptsächlich für den Telegramm-Dienst diente. Es umfasste alle wichtigen Städte der Monarchie sowie auch die wichtigsten Verbindungen in das Ausland, so dass Städte wie Berlin, Paris, Belgrad, Sofia und Konstantinopel damit erreicht werden konnten.

Die k. u. k. Armee hatte bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges den Hughes-Telegrafen nicht eingesetzt. Man hatte jedoch die Verwendung des Hughes-Netzes für den Ernstfall vorgesehen, so dass man 1913 an militärdienstpflichtige Hughes-Telegrafisten der Post- und Telegrafenverwaltung (damals als ‚Hughisten‘ bezeichnet) Landsturmpässe austeilte, womit sie einberufen werden konnten. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde von der Armee ein eigenes Hughes-Netz errichtet, das die wichtigsten Kommandostellen erfasste. An oberster Stelle der Kommando-Hierarchie stand das k .u. k. Armee Oberkommando (A.O.K.), das im Verlaufe des Krieges von verschiedenen Standorten aus operierte: Przemysl 15. August bis 11. September 1914, Neu-Sandec (Nowy Sacz)) 12. September bis 8. November 1914, Teschen 9. November 1914 bis 3. Jänner 1917, und Baden bei Wien 4. Jänner 1917 bis 5. November 1918. Mit den verbündeten Alliierten bestanden ebenfalls entsprechende Verbindungen über deren Zentralen.

Abb 6: Hughes-Telegrafennetz der k. u. k. Armee, Stand 1916

Abb. 7: Fernschreiberraum Station Woyrsch (1915)

Um die Front zu besuchen, stand dem Generalstab ein ‚Separatzug‘, bestehend aus acht Wagen zur Verfügung. Ein Teil des Speisewagens war für die Hughes-Telegrafie eingerichtet. Im April 1917 wurde ein eigener Telegrafenwagen für den Kaiser eingerichtet, der neben einem Hughes-Telegrafen auch entsprechende Einrichtungen für die Telefonie enthielt. Dabei kam auch ein Signalverstärker mit einer Lieben-Röhre zur Anwendung. Im Februar 1918 waren im Hughes-Netz der k. u. k. Armee insgesamt 670 Hughes-Apparate im Einsatz.

# 2.Telefonie

Mit der Erfindung des Telefons durch Graham Bell und der Erzeugung von Bell-Telefonen durch die deutsche Firma Siemens & Halske ab 1880 und in verbesserter Form ab 1883 für den praktischen Einsatz im öffentlichen Telefonbetrieb, lag es nahe, dass auch die k. u. k. Armee das Telefon in ihren nachrichtentechnischen Systemen einsetzte. Der erste Einsatz war, wie bereits angemerkt wurde, in der Morsetelegrafie beim ‚Hörempfang‘. Mit der Erfindung des Kohlemikrofons durch den Amerikaner David Hughes wurde es möglich, neben der Korrespondenz mittels Morsezeichen auch „Apparate für die mündliche und phonische Correspondenz“ einzusetzen. Dies geschah zuerst in Kombination mit der Telegrafie. Das Bell-Telefon wurde so in Form des ‚Dosentelefons 1885‘ und des ‚Dosentelephons 1890‘ zum Sprechen und Hören eingesetzt. Zur Signalisierung eines Anrufes konnte bei der sendenden Station eine ‚Ruftrompete‘ in Form eines kleinen Trichters auf das ‚Dosentelephon‘ aufgesetzt werden, wodurch die Membrane in stärkere Schwingungen gelangte und damit das Signal mit größerer Lautstärke gesendet wurde. Man konnte mit dem ‚Dosentelephon‘ bei gut isolierten Leitungen über eine Strecke von 20 km, und dies ohne Batterie, eine „mündliche Correspondenz“ führen.

Der Übergang zur richtigen Telefonie mittels eines dafür konstruierten Apparates wurde mit der ‚Mikrophoncassette‘ geschaffen. Diese ermöglichte zusätzlich zur bisherigen ‚phonischen Correspondenz‘, die aus dem ‚Klopferbetrieb‘ hervorgegangen war, mittels eines Kohlemikrofons System-Berliner und zwei Hörtelefonen auch eine mündliche Correspondenz‘. Die Telegrafenapparate M 1877 und M 1892 konnten zusammen mit der ‚Mikrophoncassette‘ verwendet werden, so dass neben dem Morse-Schreibempfang auch eine ‚phonische Correspondenz‘ sowie auch eine ‚mündliche Correspondenz‘ möglich wurde.

Abb. 8: Mikrofonkassette M 1898

Bei guter Beschaffenheit der Leitung konnte mit der ‚Microphoncassette‘ eine ‚phonische Correspondenz‘ bis zu einigen hundert Kilometer hergestellt werden. Bei provisorisch hergestellten Leitungen, wobei nur ein Draht gezogen wurde und die Erde als zweite Ader funktionierte, konnte bei trockenem Wetter eine ‚mündliche Correspondenz‘ auf 12 bis 15 km Reichweite und eine ‚phonische Correspondenz‘ bis zu 30 km hergestellt werden.

In der Folge wurden in der Armee mit den Apparaten der Type M 07 und später im Ersten Weltkrieg mit dem Apparat der Type M 16 geeignete Geräte eingeführt, die dem technischen Stand der Zeit entsprachen. Zum Rufen der Gegenstelle diente eine Taste, der ankommende Ruf wurde durch einen Summerton signalisiert.

Abb. 9: Feldtelefon Apparate M 07 und M16

Abb. 10: Militär mit Feldtelefon M 07 (gestellte Aufnahme)

Abb. 11: Telefonvermittlung im Einsatz

3. Drahtlose Telegrafie

Der drahtlosen Telegrafie wurde im österreichisch-ungarischen Heer von Beginn weg ein wichtiges Augenmerk geschenkt. Natürlich war besonders die k. u. k. Kriegsmarine daran interessiert, ihre Flotte damit auszurüsten und zugehörige Küstenstationen zu errichten. In der Armee war man ebenfalls bemüht, bis auf Kompanieebene eine entsprechende Ausstattung mit Geräten für drahtlose Telegrafie bereit zu stellen. Die dabei erreichten Resultate waren jedoch unterschiedlich. Wenn auch zwischen beiden Militärverbänden stets der Wille zu einer Kooperation vorhanden war, so wurden – bedingt durch die unterschiedlichen Anforderungen – bei der Auswahl der Systeme und deren Einsatz verschiedene Wege beschritten.

Die Funktechnik im Heer beschränkte sich bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges hauptsächlich auf die ‚Radiotelegraphie‘, so die damalige Bezeichnung der Drahtlosen Telegrafie in Österreich. Die neue ‚Radiotelephonie‘ wurde erst mit dem Einsatz der Lichtbogen-Systeme von Poulsen etwa ab 1907 und später mit den Röhrensendern ab 1917 möglich. Sie spielte militärisch gesehen aber eine untergeordnete Rolle.

## 3.1. Radiotelegrafie in der k. u. k. Armee

Seit dem Jahre 1898 hatte sich die k. u. k. Armee bereits für die von Marconi erfundene Methode der drahtlosen Telegrafie interessiert und eigene Versuche dazu unternommen. Besonderes Interesse zeigte man an mobilen Funkstationen für die Verwendung bei den Truppen. Mit Beginn des Jahres 1902 wurde Oberleutnant Ingenieur Franz Anderle vom Eisenbahn- und Telegrafenregiment zum Leiter der Versuche mit drahtloser Telegrafie bestellt. Diese Aufgabe nahm er bis zum Jahre 1911 wahr. Mit Beginn des Jahres 1903 lieferte Telefunken für Versuchszwecke die ersten zwei fahrbaren Funkstationen seines ‚Knatterfunken‘-Systems an die k. u. k. Armee. Ein wichtiges Ergebnis war die Konstruktion eines geeigneten Antennenmastes durch Oberleutnant Ludwig Leidl, der bis zu einer Höhe von 50 m aufgerichtet werden konnte. 1906 lieferte Telefunken drei fahrbare ‚Tönefunken‘-Stationen mit der neu entwickelten ‚Löschfunkenstrecke‘. Damit konnte eine wesentliche Vergrößerung der Übertragungsentfernung erreicht werden. Im Jahre 1908 wurden von der Berliner Firma Lorenz zwei ‚Lichtbogen‘-Stationen des Systems Poulsen geliefert. Franz Anderle dokumentierte seine praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der drahtlosen Telegrafie, die er im Rahmen seiner Tätigkeit beim Telegrafenregiment in Korneuburg gewonnen hatte, in einem viel verbreiteten Lehrbuch.

Zusammenfassend ergibt sich für die k. u. k. Armee folgende Übersicht: Ab 1903 wurden fahrbare ‚Knatterfunken‘-Stationen (k. u. k. Feldradiostationen Nr. 1 bis Nr. 4) mit einer Leistung von 4 kW eingesetzt; 1906 wurden fahrbare ‚Tönefunken‘-Stationen (k. u. k. Feldradiostationen Nr. 5 und Nr. 6) mit einer Leistung von 2,5 kW in Betrieb genommen. Im Jahre 1908 kamen fahrbare Poulsen-Stationen (k. u. k. Feldradiostationen Nr. 7 bis Nr. 9) mit

4 kW Leistung zum Einsatz, 1912 kamen noch motorisierte ‚Tönefunken‘-Stationen (k. u. k. Feldradiostationen Nr. 10 und Nr. 11) hinzu. Die Feldradiostationen wurden von den Berliner Firmen Telefunken bzw. Lorenz, der Telephon-Fabriks AG Wien, sowie von Siemens & Halske Wien geliefert. Im Folgenden sollen einzelne mobile Stationen für die Radiotelegrafie in der k. u. k. Armee, die im Ersten Weltkrieg zum Einsatz gekommen sind, genauer vorgestellt werden.

3.1.1. Die fahrbare ‚Knatterfunken‘-Station von Telefunken

Bereits bei den Herbstmanövern des Jahres 1903 wurden Karrenstationen der neu gegründeten deutschen Firma Telefunken versuchsweise eingesetzt. Im Jahre 1906 konnte von der k. u. k. Armee eine Anzahl der inzwischen verbesserten Typen angeschafft werden. Es handelte sich um eine sogenannte ‚Knatterfunken‘-Station.

Abb. 12: ‚Knatterfunken‘-Karrenstation von Telefunken, 1906

Die Hochfrequenz wurde bei einer Knatterfunkenstation mittels einer von einem Funkeninduktor gespeisten Kugel-Funkenstrecke erzeugt. Antennenspulen und eine Batterie von Kondensatoren in Form von Leydener-Flaschen ermöglichten die Wahl einer Sendefrequenz. Der Empfänger bestand aus einer Schlömilch-Zelle als Detektor, einer aus zwei Drehkondensatoren und einer Schwenkspule bestehenden Resonanzschaltung, mit der eine Abstimmung der Empfangsfrequenz möglich war. Die empfangenen Morsezeichen wurden mit einem Morseapparat auf einem Papierstreifen aufgezeichnet. Die Stromversorgung wurde von einer eigenen Karrenstation geliefert. Ein 4 PS Benzinmotor sorgte für den Antrieb eines Wechselstrom-Generators, der den für den Funkeninduktor notwendigen Strom lieferte. Die Wellenlänge konnte zwischen 200 m und 1.200 m gewählt werden. Der Funkverkehr konnte von Station zu Station über Entfernungen zwischen 50 und 250 km durchgeführt werden.

Bis zum Jahre 1908 hatte die Armee ausschließlich Karrenstationen von Telefunken mit Knatterfunken-Betrieb in Verwendung. Im Laufe des Jahres 1908 konnten jedoch dazu auch zwei mobile Stationen nach dem System Poulsen von der österreichischen Lieferfirma, der Telephon-Fabriks AG, übernommen werden.

Abb. 13: Karrenstation nach dem System Poulsen

# 3.1.2. Die Löschfunken-Stationen der k. u. k. Armee im Ersten Weltkrieg

Der Funkentelegrafie mit dem System ‚Knatterfunken‘ entstand mit dem von Valdemar Poulsen in Dänemark erfundenen System mit ungedämpften Wellen eine starke Konkurrenz. Als Antwort darauf wurde bei der Firma Telefunken die Erzeugung der elektromagnetischen Wellen mittels einer speziellen Funkenstrecke, der ‚Löschfunkenstrecke‘ entwickelt, womit gegenüber dem Betrieb mit Knatterfunken eine größere Sendeleistung erzielt wurde und auch eine Tonmodulation der Wellen erreicht werden konnte. Die Löschfunken-Systeme, allgemein auch als ‚Tönefunken‘-Systeme bekannt, waren sehr erfolgreich. Im Folgenden werden die Stationen, die im Ersten Weltkrieg in der k. u. k. Armee zur Anwendung gelangten, besprochen.

### Radiotelegrafie für den mobilen Einsatz im Gebirge: Station M 14

Mit der Entwicklung der Löschfunkenstationen bei Telefunken 1907 stand eine neue Technik zur Verfügung, mit der größere Sendeleistungen erzielt werden konnten. Dies führte bei der Armee zur Planung eines neuen tragbaren Systems für drahtlose Telegrafie, das als Vorposten zu den existierenden großen fahrbaren Stationen eingesetzt werden sollte. Vom Hauptmann des Telegrafen-Regiments August Lovrek wurde dazu ein Entwurf geliefert der im Jahre 1913 zum Bau einer neuen Station durch die Firma Siemens & Halske AG Wien führte. Im September 1914 erhielt die Armee von der Firma Siemens & Halske die bereits im April 1913 bestellten tragbaren Feld-Radio-Stationen ‚System tönende Löschfunken‘ geliefert. Dies stellte eine österreichische Eigenentwicklung dar. Die Station mit der militärischen Bezeichnung M 14 war besonders für den Gebirgseinsatz an der italienischen Front gedacht. Daneben hatten diese Stationen aber die weitere Aufgabe, das von der k. u. k. Armee aufgebaute Netz von festen Landstationen beim Abhören des feindlichen Funkverkehrs zu unterstützen. Die Funktionsweise der M14 Station ist durch eine von der Firma Siemens & Halske AG Wien herausgegebene Beschreibung festgehalten .

#### M 14 -Sender

Der Sender der Station der Feld-Radio-Station M 14 bestand aus der ‚Gebeapparatur‘, dem ‚Hochfrequenz-Erregerkreis‘ und dem ‚Antennenkreis‘. Die Gebeapparatur enthielt einen Schiebewiderstand, mit dem die von der Wechselstrom-Maschine gelieferte elektrische Spannung eingestellt werden konnte, eine ‚Gebetaste‘ mit Kontakten aus Kupfer, dem Blockierungsschalter, der gleichzeitig mit dem Antennenschalter betätigt wurde und den Primärstromkreis des Hochspannungstransformators bei Empfang zu unterbrechen hatte. Außerdem gehörte zur Gebeapparatur ein Hochspannungs-Transformator, der die von der Wechselstrom-Maschine gelieferte Spannung für die Funkenstrecke von 220 Volt auf 8.000 Volt transformierte. Der Hochfrequenz-Erregerkreis enthielt die mehrteilige Löschfunkenstrecke mit versilberten Kupferringen, die durch dünne 0,2 mm dicke Ringe aus Glimmer voneinander isoliert wurden, sowie einen Resonanzkreis, bestehend aus einem Kondensator mit einer Gesamtkapazität von 20.000 cm und einer Induktivität in Form eines Variometers, bestehend aus zwei gegenläufig gewickelten Spulen, die verstellbar ineinander eintauchten. Der Antennenkreis stellte einen offenen Schwingungskreis dar und hatte folgende Bestandteile: die als ‚strahlender Luftleiter‘ bezeichnete Antenne, dann die Antennen-Verlängerungsspule, den Antennen-Variometer von gleicher Bauart wie das Variometer des Schwingungskreises, mit dem es fest gekoppelt wurde. Des Weiteren enthielt der Antennenkreis das ‚Luftdraht-Amperemeter‘, d. h. ein Hitzdrahtinstrument mit einem Bereich bis zu 13 Ampere, das mit dem Gegengewicht verbunden war.

Abb. 14: M 14 Sender Verdrahtungsschema

#### M 14 -Empfänger

Der Empfänger der Feld-Radio-Station M 14 konnte sowohl in Primärschaltung als auch mit einem an den Antennen-Empfangskreis angekoppelten Sekundärkreis betrieben werden. Zur Abstimmung wurden gekapselte Drehkondensatoren und Spulen mit Anzapfungen verwendet, deren Induktivität mit Drehschaltern gewählt werden konnte. Es konnten Wellen im Bereich von 200 bis 2.200 Meter empfangen werden. Mit Zuschaltung einer Verlängerungsspule im Antennen-Empfangskreis konnte die Wellenlänge bei Primärempfang auf 6.000 Meter erhöht werden. Zur Demodulation waren im Normalfall Kontakt-Detektoren vorgesehen. Der Detektor vom Typ ED 23, der hier eingesetzt wurde, galt als besonders robust gegenüber mechanischen Erschütterungen und atmosphärischen Störungen. Es wurde auch ein Silikon-Detektor eingesetzt, der sich durch eine große Empfangsempfindlichkeit auszeichnete. Das wellenempfindliche Material war hier in eine kleine drehbare Pille eingekittet, und der Kontakt wurde mittels eines dünnen Golddrahtes hergestellt. Für den Signalempfang von gewöhnlichen Funkensendern oder von ‚Bogenlampen-Sendern‘ war als Zusatzgerät ein Schleifdetektor vorgesehen. Seit 1917 stand zur Erhöhung der Empfangslautstärke ein Röhrenverstärker zur Verfügung.

Abb. 15: Löschfunkenstation M 14 im Einsatz

Zu jeder Station gehörten eine aus neun Drähten bestehende Schirmantenne von 30 Meter Länge sowie ein Gegengewicht von 60 Meter Länge. Für den Transport der M 14-Station waren sieben Tragtiere erforderlich.

Abb. 16: M 14 marschbereit

### Radiotelegrafie für Flugbeobachter der Artillerie:

### Die Flugzeugsender G/g und die Artillerie-Empfänger AE

Ein weiteres interessantes Einsatzgebiet der Funktechnik in der k. u. k. Armee ergab sich im Zuge des Aufbaus von Flugstaffeln, so etwa im Rahmen von Aufklärungsflügen und im Zusammenhang mit der Feuerleitung der Artillerie. Bereits kurz nach Ausbruch des Krieges wurden dafür von in Wien situierten Firmen Siemens & Halske, Telephon-Fabriks AG, Huth AG, und Ericsson entsprechende Empfangsstationen angeboten. Im Jahre 1915 wurden von Siemens & Halske Wien für die k. u. k. Armee zum Einsatz bei der Artillerie und zur Unterstützung der Flugstaffeln entsprechende Löschfunkensender für Flugzeuge und Kristall-Detektorempfänger für die Bodenstationen geliefert. Die Flugzeuge wurden mit einem Sender für drahtlose Telegrafie (‚Flugzeuggeber‘) ausgestattet; dieser ermöglichte eine Verbindung zu einer Bodenstation oder auch zu anderen Flugzeugen. Folgende Einsatzgebiete waren dabei ins Auge gefasst:

- Einschießen der Artillerie

- Nahaufklärung

- Fernaufklärung

- Führung eines Geschwaders

- Warnungs- und Luftüberwachungsaufgaben sowie Patrouillen-Flüge

- Orientierung bei Nachtflügen

Im Ersten Weltkrieg standen für Flugzeuge und Bodenstationen folgende Geräte und technische Ausstattungen zur Verfügung:

#### Flugzeugsender

Es kamen zwei verschiedene Ausführungen von ‚Flugzeuggebern‘ zum Einsatz. Das ‚Gerät G‘ hatte eine größere Reichweite und insgesamt ein Gewicht von 40 kg. Das kleinere ‚Gerät g‘ wog insgesamt nur 12 kg und hatte eine Reichweite von etwa 40 km bei Verkehr mit einer Bodenstation vom Typ AE 3 oder AE 4. Bei Verkehr mit der Feld-Radio-Station M 14 jedoch etwa 80 km. Beide Ausführungen von Flugzeuggebern lagen in jeweils zwei Versionen vor, die älteren Versionen G1 und g1 und die verbesserten neueren Versionen G2 und g2.

Prinzipiell hatte jeder ‚Flugzeuggeber‘ folgende Bestandteile:

- Eine Wechselstrommaschine mit dem auf der gleichen Achse sitzenden  Gleichstrom-Erregerdynamo. Der Antrieb erfolgte über einen Keilriemen über den Flugzeugmotor. Jedoch konnte auch eine eigene Luftschraube dafür eingesetzt werden.

- Den eigentlichen Sender, bestehend aus dem Erregerkreis-Hochspannungs-Transformator, der Löschfunkenstrecke, dem Kondensator, einem Erreger-Variometer mit Kopplung zum Antennenkreis, sowie dem Antennenkreis (Abstimm-Variometer, Sekundärkreis des Erreger-Variometers, Wellenschalter, Hitzdrahtinstrument, einem auf einer Haspel aufgewickelten 60 m langen Antennendraht)

- der Taste im Primärkreis des Hochspannungstransformators. Diese war entweder in das Gehäuse des Senders eingebaut oder konnte über ein Kabel angeschlossen extern an geeigneter Stelle im Flugzeug montiert werden.

Abb. 17: In die Pilotenkanzel eingebauter Flugzeugsender G2

#### AE Empfangsstationen

Zum Empfang der von den Flugbeobachtern gesendeten telegrafischen Funksignale standen mehrere Geräte in Verwendung: Neben der schon beschriebenen Feldradio-Station M 14, die ebenfalls zum Empfang eingesetzt werden konnte, kamen die Artillerie-Empfänger AE 1, AE 2, AE 3 und AE 4 zum Einsatz.

Bei allen Typen handelte es sich um Kristalldetektor-Empfänger. Die Empfänger AE 1 und AE 2 waren einfache Primärempfänger mit Schiebspulen-Abstimmung. Als Detektor wurde der Typ ED 23 mit Bajonett-Anschluss eingesetzt. Die Empfänger AE 3 und AE 4 waren demgegenüber anspruchsvoller ausgeführt. Mit einem Schalter konnten diese wahlweise als Primärempfänger oder als Sekundärempfänger in Funktion gesetzt werden. Die Abstimmung erfolgte mittels Drehkondenstoren im Primärkreis (C= 600 cm) und im Sekundärkreis (C=1.200 cm) und mittels der über Schalter angezapften Spulen verschiedener Induktivität. Der Wellenbereich lag im Normalfall bei 200 bis 1.100 m. Mit einer Verlängerungsspule konnte bei Primärempfang die Wellenlänge auf 6.000 m vergrößert werden. Als Detektoren waren die Typen ED 39 und ED 67, die wahlweise eingeschaltet werden konnten, in Gebrauch.

Abb. 18: Artillerie-Empfänger AE 4

Zur Errichtung der Antenne wurden zwei Drähte aus Bronzelitzen mit einer Länge von 50 m verwendet, mit denen man entweder eine T-Antenne oder eine Schirmantenne mit vier im Kreuz angeordneten Speichen gestalten konnte. Als Gegengewichte dienten zwei Drähte, die isoliert 0,5 m über dem Boden aufgespannt wurden.

Abb. 19: Schirm-Antenne

Abb. 20: T-Antennne

Radiotelegrafie für den Stellungskrieg: Die Station M 17

Gegen Ende des Ersten Weltkrieges kam es in Österreich bei der Lieferung von Funkgeräten für den Einsatz an den vordersten Linien der Front zu einem Engpass. Die Firma Lorenz AG Berlin fasste zu Beginn des Jahres 1917 deshalb den Entschluss, ein Zweigwerk in Wien zur Erzeugung von Kleinradiostationen zu errichten. Dr. Eugen Nesper von der Lorenz-Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Berlin wurde dazu als leitender Direktor in Wien eingesetzt. Die neu errichteten Wiener Lorenz Werke nahmen in Kooperation mit der ebenfalls in Wien ansässigen Telephonfabriks AG (vormals Berliner) im Frühjahr 1917 die Produktion auf. Der im Herbst 1918 herausgegebene Firmenprospekt führt eine Reihe von verschiedenen Kleinradiostationen im Lieferprogramm an. Von diesen dürfte allerdings nur die ‚Radiokleinstation M 17‘ von der k. u. k. Armee eingesetzt worden zu sein. Deren Sender enthielt eine Löschfunkenstrecke, der Empfang erfolgte über einen Kristalldetektor-Empfänger. Später konnten die Empfänger durch Lautverstärker unter Verwendung der von Telefunken neu entwickelten Hochvakuum-Elektronenröhren, empfindlicher gemacht werden. Die Funktionsweise des M17 Senders und des M17 Empfängers kann mittels der dafür vorhandenen Schaltbilder erklärt werden.

#### M 17 Sender

Der Sender arbeitete mit einer Löschfunkenstrecke, die über einen Hochspannungs-Transformator betrieben wurde, dessen Primärseite mit einer Wechselspannung von 200 Volt und einer Frequenz von 500 Hz wurde von einem Kraftaggregat mit einem Benzinmotor von 1 PS und einem damit angetriebenen Dynamo erzeugt. Die Löschfunkenstrecke im Stoßkreis erzeugte die gewünschte hochfrequente Schwingung, angeregt über die Sekundärwicklung des Hochspannungs-Transformators, mittels eines Kondensators und der mittels eines Wellenschalters angezapften Spule, die den Primärkreis des Kopplungs-Variometers bildete. Der Antennenkreis setzte sich aus dem Abstimm-Variometer, einem über einen Schalter in seiner Kapazität wählbaren Verkürzungskondensator, und der Sekundärwicklung des Kopplungs-Variometers zusammen. Mittels eines Hitzdrahtinstruments konnte die abgegebene Sendeleistung kontrolliert werden. Im Sender-Koffer war auch eine ausklappbare Taste, mit der die Wechselspannung des Dynamos an den Hochspannungs-Transformator gelegt wurde, untergebracht. Als Alternative zur Stromversorgung über das Kraftaggregat konnte der Sender auch mit Hilfe eines 24 Volt Akkumulators und eines Pendelumformers mit Zerhacker die notwendige Wechselspannung erhalten.

Abb. 21: Prinzipschaltbild Sender M 17

M 17 Empfänger

Der Empfänger der Kleinradiostation M 17 konnte sowohl als Primär- als auch als Sekundärempfänger geschaltet werden. In beiden Fällen diente ein Drehkondensator zusammen mit den über Schalter variabel einschaltbaren Spulen zur Abstimmung. Der Empfang in Sekundärschaltung war für den Wellenbereich 100 bis 800 Meter ausgelegt. Ein doppelt vorhandener Steckdetektor, dessen Bleiglanz-Pille über ein Schneckengewinde drehbar war, ermöglichte die Demodulation der ‚Tönefunken‘ in einen 500 Hertz-Ton, der mit einem Kopfhörer empfangen wurde. Als Detektortyp wurde der Typ Z.K.F 5 von den Lorenz-Werken Wien verwendet.

Abb. 22: Kristall-Detektor des M 17 Empfängers

Abb. 23: Österreichische Offiziere bei Abnahmemessungen zum M 17 System

Damit sind die im Ersten Weltkrieg von der k. u. k. Armee eingesetzten ‚Löschfunken‘-Stationen (‚Tönefunken‘-Stationen) für die drahtlose Telegrafie, die in Österreich erzeugt wurden, beschrieben. Die dafür vorhandenen Originalbeschreibungen sind heute bereits sehr schwer zu erhalten. An neueren Arbeiten dazu liegen die vorbildlichen Arbeiten von Oberst Johann Prikowitsch vor. Mit Ende des Ersten Weltkrieges wurden alle Stationen, soweit noch vorhanden, von den Siegermächten konfisziert und größtenteils vernichtet. Von der Station M 14 hat sich nach derzeitigen Kenntnissen leider kein Exemplar erhalten. Ein Flugzeugsender g 2 befindet sich in der Fernmeldesammlung des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, Fernmeldetruppenschule Starhemberg-Kaserne, wie auch eine vollständige Schützengrabenstation M 17 mit Pendelumformer, die auch in Betrieb genommen werden kann. Jeweils ein Exemplar der Artillerie-Empfänger AE 3 und AE 4 sind in Österreich aus privaten Sammlungen bekannt. Ergänzend soll angeführt werden, dass nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Schaffung der Ersten Republik in Österreich auch das Militär neu organisiert und mit Funkgeräten ausgestattet wurde. In diesem Zusammenhang wurde auch die Kleinradiostation M 17 auf einen neuen technischen Stand gebracht, der Empfänger  als zweistufiger Röhrenempfänger ausgestattet, wobei die Röhre A 15 der bekannten österreichischen Firma Kremenezky zum Einsatz kam. Die Station erhielt die Bezeichnung KLERAST M 17/26, wobei KLERAST für Kleinradiostation steht.

# 3.1.3. Landstationen für Radiotelegrafie in der k. u. k. Armee

Die k. u. k. Armee war bereits in den Jahren vor dem Krieg mit der Einrichtung von festen Landstationen befasst. Für die praktischen Arbeiten, die zum Betrieb und Wartung dafür erforderlich waren, gab es in der Armee damals nur wenig ausgebildetes Personal, so dass man auf die Hilfe der Kriegsmarine angewiesen war. In den Jahren 1911 bis 1914 kam es bei der k. u. k. Armee zur Errichtung von festen Radiostationen in Wien (Stubenring und Laaerberg), Sarajewo, Trient, Przemýsl, Trebinje und Riva, wobei Oberleutnant Ing. Franz Anderle entscheidende technische Beiträge leistete. Damit wurde auch die technische Grundlage für die spätere Entwicklung der Weitverbindungen für Telefonie mittels Funkwellen geschaffen. Dies war eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung des öffentlichen Rundfunks, der in Österreich 1924 ins Leben gerufen wurde. Im Folgenden soll eine Liste der Landstationen aufgeführt werden, unter Angabe von Sendeleistung, Typ der Station und Jahr der Inbetriebnahme:

| Wien-Kriegsministerium | 1,5 kW Tönefunken | 4 kW Poulsen | 1913/14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wien-Laaerberg | 20 kW, dann 40 kW | Poulsen | 1913, dann 1916 |
| Sarajewo | 20 kW | Poulsen | 1912/13 |
| Trient | 20 kW | Poulsen | 1913 |
| Trebinje, Riva, Przemýsl, Lemberg, Peterwardein | je 4 kW | Poulsen | 1913/14 |
| Krakau, Temesvar | je 15 kw | Poulsen | nach Kriegsbeginn |
| Brusarci | 10 kW | Poulsen | während des Krieges |
| Graz | 20 kW Poulsen | Tönefunken | nach Kriegsbeginn |

# Schon seit Jahren wurde auch von der Österreichischen Post- und Telegrafenverwaltung die Errichtung einer Land-Großstation geplant. Damit sollte der Weitverkehr mit den inzwischen in anderen Ländern für den öffentlichen Verkehr errichteten Groß-Funkstationen möglich werden. Als Standort für die Großstation wurde schließlich ein Gelände bei Deutsch-Altenburg festgelegt. Erst während des Ersten Weltkrieges, nämlich im November 1915, erhielt das Handelsministerium vom Finanzministerium die Zustimmung zum Bau. Im Mai 1916 konnte der Betrieb mit dem provisorischen 25 kW Maschinensender System Graf Arco durch Telefunken aufgenommen werden. Jedoch erst im Oktober 1919, nach Ende des Weltkrieges, nahm der Großsender Deutsch-Altenburg den Betrieb auf.

# 3.2. Die Radiotelegrafie in der k. u. k. Kriegsmarine

Neben den Fernmeldegeräten, die im Ersten Weltkrieg bei der Armee zum Einsatz kamen, ist es sinnvoll, auch die Entwicklungen bei der Kriegsmarine kurz zu behandeln. Um das Jahr 1900 wurden aus Deutschland Fortschritte bei Experimenten mit der drahtlosen Telegrafie gemeldet. In Berlin war es Professor Adolf Slaby von der Technischen Hochschule, der mit Unterstützung der Firma AEG auf der Havel erfolgreich Funkversuche auf Schiffen durchführte. Ähnliche Versuche führte Professor Ferdinand Braun von der Universität Straßburg in Cuxhaven durch; er wurde dabei von der Firma Siemens & Halske unterstützt. In Frankreich machte das Funksystem von Rochefort von sich reden.

Diese Experimente blieben auch dem k. u. k. Marine-Technischen Comité (MTC), dem Entwicklungs- und Testlabor der k. u. k. Kriegsmarine, nicht verborgen. Das MTC entsandte daraufhin im Juli 1901 zwei Seeoffiziere, Linienschiffsleutnant Egon Raisp Edler von Caliga und Elektro-Oberingenieur Moses Burstyn nach Deutschland um dort das AEG-Slaby-System sowie das Siemens-Braun System kennen zu lernen. Nach einem fast einmonatigen Aufenthalt kehrten die beiden Fachleute nach Österreich zurück und erstatteten der Marine-Sektion einen genauen Bericht, wobei sie zehn Punkte als Empfehlung für die weitere Befassung mit der Radiotelegrafie für die k. u. k. Kriegsmarine formulierten. Diese Empfehlungen fanden Anklang, und das MTC wurde beauftragt, von jedem der drei zur Diskussion stehenden Systeme (AEG-Slaby, Siemens-Braun, sowie vom französischen System Rochefort) je zwei komplette Stationen zu bestellen. Für den Test wurde das Fort Musil im Kriegshafen Pola ausgewählt, wobei jeweils Funkverbindungen zum Torpedoboot SMS Spalato und von diesem zum Kreuzer SMS Tiger und zum Schlachtschiff SMS Tegetthoff herzustellen waren. Alle Tests verliefen zufriedenstellend und mit allen drei Systemen erzielte man Reichweiten zwischen 40 und 100 km. Jedoch billigte man dem System von Siemens-Braun eine gewisse Überlegenheit gegenüber den beiden anderen zu.

Die in London situierte Marconi Gesellschaft hatte inzwischen ebenfalls ihr System verbessert und mit ihrem neuen System der ‚Multiple Syntonic Wireless Telegrafy‘, erfolgreich Transatlantik Verbindungen hergestellt. Auf Anfrage erhielt das MTC von der Marconi Wireless Company in London die Auskunft, dass für jede Station eine Anschaffungsgebühr von 240 Pfund sowie 100 Pfund Patentgebühr pro Station und Jahr zu bezahlen wären. Wohl wurde von Marconi der österreichischen Marine zugestanden, die Stationen mit eigenem Personal betreiben zu können. Man musste sich jedoch verpflichten, die Montagearbeiten von Marconi selbst durchführen und auch jede Modifikation von Marconi genehmigen zu lassen. Mit diesen Bedingungen war Marconi bei der Kriegsmarine aus dem Rennen, und die Entscheidung musste zwischen den drei genannten Systemen fallen.

3.2.1. Einrichtung der Drahtlosen Telegrafie in der k. u. k. Kriegsmarine

Die ersten Küstenstationen der k. u. k. Kriegsmarine waren die ‚Knatterfunken‘-Stationen in Pola und Lussin; später kamen mit Sebenico und Castelnuovo noch weitere Stationen hinzu. Die Stationen hatten eine große Reichweite, die bis in den Atlantik und bis zum Roten Meer reichte. Im Februar 1910 wurde ‚Radiopola‘, so der Name der neuen Funktelegrafenstation in Pola, dem allgemeinen Betrieb übergeben. In Pola waren schon seit dem Jahre 1898 Versuche mit der drahtlosen Telegrafie nach Marconi durchgeführt und im Anschluss verschiedene ‚Knatterfunken‘-Systeme eingerichtet worden. Im November 1902 wurde auf der Insel Sansego (heute Susak), nahe Lussin, zusätzlich zur Station Fort Musil in Pola eine zweite feste Station zwecks Durchführung weiterer Experimente errichtet. Das MTC führte zusätzlich weitere Erkundigungen in Berlin und Paris durch. Die Firma Siemens & Halske gab die Zusicherung, dass für die weitere Erprobungen ihres Systems in ihrem Wiener Zweigwerk entsprechende Spezialisten nach Österreich kommen würden.

Abb. 24: Siemens-Braun ‚Knatterfunken‘-Station

Die Tatsache, dass im März 1903 alle Schiffe der ‚Schweren Division‘ mit dem System von Siemens & Halske ausgestattet wurden, kann als Vorentscheidung gesehen werden. Die Ausrüstung dieser Schiffe bestand aus folgenden Geräten: SMS Habsburg und SMS Budapest erhielten eine komplette Siemens-Braun Station und als Ersatz, aber nicht montiert, eine Station Rochefort. Der SMS Wien wurde ausschließlich mit einer kompletten Station Siemens-Braun bestückt. Weitere Installationen folgten, so dass Ende 1904 bereits 14 Schiffe im Falle einer Mobilmachung mit Funkgeräten ausgestattet werden konnten. In den darauf folgenden Jahren der Erprobung konnten folgende Neuerungen und Verbesserungen der Funktechnik bei der Kriegsmarine eingeführt werden

- Man erkannte, dass zur sicheren Übertragung von telegrafischen Signalen eine Chiffrierung derselben notwendig war.

- Zur Leistungssteigerung des Funkeninduktors verwendete man ab 1905 an Stelle der üblichen Hammerunterbrecher bereits in der Röntgentechnik mit Erfolg eingesetzte Quecksilber-Turbinenunterbrecher.

- 1903 wurden die Antennenanlagen in der neuen Schlachtschiff-Klasse verbessert, um auch mit größeren Wellenlängen bis zu 1.000 Meter effektiv arbeiten zu können.

- Im August 1905 wurde mit der Errichtung einer Funkstation auf Lussin begonnen, die die ältere Station in Sansego ersetzte.

Mit dem Jahre 1903 erfolgte nicht zuletzt auf Betreiben des deutschen Kaisers Wilhelm II. ein Zusammenschluss der Firmen AEG und Siemens & Halske zur neuen Firma Gesellschaft für Drahtlose Telegrafie (kurz Telefunken AG). Telefunken sollte das Gebiet der Funkentelegrafie in Forschung, Produktion und Installation einheitlich betreuen und eine starke Konkurrenz zur englischen Marconi Gesellschaft bilden. Dies gelang durchaus in den darauffolgenden Jahren. Mit dem Jahre 1906 war aber für Telefunken mit dem vom dänischen Erfinder Valdemar Poulsen entwickelten System des Lichtbogensenders, mit dem ungedämpfte elektromagnetische Wellen erzeugt werden konnten, eine neue Konkurrenz entstanden. Mit dem Poulsen-System konnte zusätzlich zur Radiotelegrafie auch die Radiotelefonie realisiert werden.

# 3.2.2. Ausbau der Küsten- und Bordstationen bei der k. u. k. Kriegsmarine

Mit dem Lichtbogen-System von Poulsen war offenbar ein technologischer Fortschritt gegenüber den bisherigen Knatterfunken-Systemen erzielt worden. Der Firma Telefunken war damit in der Firma Radiotelco, dem Erzeuger des Poulsen-Systems, ein starker Konkurrent erwachsen. Das MTC der k. u. k. Kriegsmarine nahm diesen veränderten Umstand nur zögerlich zur Kenntnis und versuchte, die anstehenden Entscheidungen für den weiteren Ausbau der Küstenfunkstationen aufzuschieben. Die Firma Telefunken bemühte sich, technologisch gleichzuziehen, wobei das um 1906 eingeführte neue System des ‚Tönefunkens‘ dabei einen wichtigen Fortschritt darstellte. Dem MTC, das offensichtlich auf Siemens & Halske Wien als Lieferanten bestand, kam dies sehr entgegen. Die Marinesektion des Kriegsministeriums gab im Juni 1908 an das MTC den Auftrag, den mit ‚Radiotelco‘ zum Bau der Station Pola bereits eingegangenen Vertrag zu lösen und eine entsprechende Station bei Telefunken in Auftrag zu geben. Die für Pola bereits bestellte Poulsen-Station musste von der k. u. k. Marine wohl angekauft werden, sie wurde jedoch auf das Telefunkensystem umgerüstet. Ebenso wurden die neu zu errichtenden Stationen für Sebenico und Castelnuovo bei Telefunken bestellt. Im Dezember 1909 wurde Pola, im Juli 1910 Sebenico und im Oktober 1912 Castelnuevo dem Betrieb übergeben. Alle drei Stationen wurden mit dem System ‚Tönefunken‘ und zusätzlich auch mit dem bewehrten ‚Knatterfunken‘-System ausgestattet.

Mit der Entscheidung des MTC, die drei Küstenstationen mit dem System Tönefunken von Telefunken auszustatten, war auch die technologische Linie für neue Schiffsstationen der k. u. k. Kriegsmarine gegeben. So wurden im Dezember 1908 vom MTC zwei 8 kW Tönefunken-Stationen für das neue Schlachtschiff Erzherzog Franz Ferdinand und den neuen Kreuzer Admiral Spaun sowie eine 2 kW Tönefunken-Station für das Torpedo-Depotschiff Gäa bei Telefunken bestellt. Auf dem Panzerkreuzer Sankt Georg und dem neuen Schlachtschiff Radetzky wurden im Herbst 1910 ebenfalls Tönefunken-Stationen installiert. Auch bei den weiteren erforderlichen Installationen und bei der Modernisierung bestehender Schiffsstationen blieb die k. u. k. Kriegsmarine dem Tönefunken-System von Telefunken treu.

Abb. 25: Sendeaggregat eines Tönefunken-Senders (links) und Kristalldetektor-Empfänger (rechts) von Telefunken

Der in anderen Ländern erfolgte Bau von Großstationen (u. a. Nauen in Deutschland, die Paris-Eiffelturm in Frankreich, Sayville in den USA), zusammen mit dem Wunsch auch einen Radioverkehr über die Adria hinaus zu ermöglichen, veranlasste das k. u. k. Kriegsministerium im Dezember 1912 an das MTC die Anweisung zu geben, Pola zu einer Radio-Großstation auszubauen. Dafür sollte mit der Firma Siemens & Halske Wien Kontakt aufgenommen werden und die bewährte Telefunken Station des Typs 35 TK in die nähere Auswahl kommen. Schließlich wurde beschlossen eine gänzlich neue Station auf einer Anhöhe (heute Ortsteil Vidikovac in der Stadt Pula), die Station ‚Großradiopola‘ zu errichten. Die alte Station in Pola sollte aber für Spezialaufgaben erhalten bleiben. Erst im Jänner 1915 wurde bei Siemens & Halske Wien die entsprechende Bestellung gemacht. Im Juli 1916 , also bereits Mitte des Ersten Weltkrieges, wurde der 35 kW Tönefunken-Sender ‚Großradiopola‘ nach dem System Telefunken in Betrieb genommen. Der Primärstrom wurde durch einen Wechselstrom-Dynamo geliefert und mit einem als ‚Induktorium“ bezeichneten Hochspannungs-Transformator auf eine Spannung von bis zu 150.000 Volt transformiert. Im Herbst 1916 konnte auch der 50 kW Maschinensender System Graf Arco für ‚Großradiopola‘ in Betrieb genommen werden. Als Antenne diente hier eine Schirmantenne mit einem 95 Meter hohen Antennenmast und einem Gegengewicht in Form eines in das Erdreich gelegten 24.000 Quadratmeter großen Drahtgeflechts. Die Station ‚Großradiopola‘ war in vielen Orten Europas und im Mittelmeerraum zu hören, darunter auch, wie ein Bericht sagt, über die Strecke von 1.200 Kilometer landeinwärts am Standort des Eisenbahn- und Telegrafenregiments in Korneuburg. Im Einvernehmen mit der k. k. Post- und Telegrafenverwaltung dienten diese Stationen auch für den Verkehr mit Handelsschiffen. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges war die Station ‚Großradiopola‘ das einzige Sprachrohr im Nachrichtenverkehr mit den neutralen Staaten.

Mit Juli 1913 verfügte die k. u. k. Kriegsmarine insgesamt über 55 Funkstationen, alle vom Typ Telefunken, auf ihren Schiffen. Zusätzlich hatte man drei Landstationen an der Küste, wobei aber Pola als davon stärkste Station 1914 zunächst nur über eine relativ geringe Sendeleistung von 15 kW. Bei Kriegsausbruch konnte man damit nicht alle auf  See befindlichen österreichisch-ungarischen Schiffen erreichen, was zu empfindlichen Verlusten durch die feindlichen Mächte führte. Die Schiffsempfänger hatte die Kriegsmarine bereits im Frühjahr 1914 in den meisten Fällen mit elektronischen Verstärkern unter Verwendung einer Lieben-Röhre ausgestattet. Damit konnten Verbindungen auch zu schwachen Sendern erreicht werden. Im September 1914 erhielt die Kriegsmarine von Siemens & Halske Wien dann 17 tragbare ‚Tönefunken‘-Stationen. Weitere Bestellungen für neun Schiffsstationen, fünf Torpedoboot- und für sieben U-Boot-Stützpunkte wurden gleich nach Kriegsausbruch getätigt. Damit war im Herbst bei der Kriegsmarine die Aufrüstung der Schiffe im Wesentlichen abgeschlossen.

4. Erdtelegrafie

Gegen Ende des Ersten Weltkrieges wurde für den Stellungskrieg mit der ‚Erdtelegrafie‘ eine drahtlose Telegrafie besonderer Art entwickelt. Zur elektrischen Verbindung zwischen den vordersten Stellungen in den Schützengräben und den weiter hinten liegenden Kommandostellen diente das Erdreich als Leitung. Zum Senden eines Morsesignals wurden die Ausgangsleitungen eines Summers mittels Metallspießen an zwei getrennt liegenden Punkten in die Erde gesteckt. Wegen der Ausbreitung des elektrischen Summersignals über das Erdreich, konnte in entfernten Punkten dort mittels zwei ebenfalls in das Erdreich gesteckten Metallspießen das Signal schwach mit einem empfindlichen Kopfhörers gehört werden. Mittels Röhrenverstärkern, die man ab dem Jahre 1917 mit den neu entwickelten Hochvakuum-Elektronenröhren zur Verfügung hatte, konnte ein Empfang auch über größere Entfernung ermöglicht werden. Empfangsstationen dieser Art wurden auch zum Abhören von erdtelegrafischen Signalen der feindlichen Stellungen eingesetzt. Genauere Angaben zur Erdtelegrafie und deren Einsatz in der k. u. k. Armee im Ersten Weltkrieg stehen leider derzeit nicht zur Verfügung.

5. Kryptologische Aktivitäten des k. u. k. Heeres im Ersten Weltkrieg

Die Übertragung von Nachrichten über Funk und manchmal auch über Leitungen musste gegenüber dem unbefugten Mithören durch nichtautorisierte Personenkreise geschützt werden. In Österreich-Ungarn war das Evidenzbüro die dafür zuständige Dienststelle für die bewaffnete Macht. Bei dessen Arbeit ging es einerseits um die Unterstützung bei der Festlegung geeigneter Methoden zur Codierung und Verschlüsselung von Nachrichten, andererseits musste man auch dem Dechiffrieren von aufgefangenen Nachrichten das Augenmerk schenken. Die Erfüllung solcher kryptologischen Aufgaben war besonders in der Zeit des Ersten Weltkrieges von großer Wichtigkeit. Besonders galt dies für die Sicherung der Funknachrichten der k. u. k. Kriegsmarine. Dort hatte man dies bereits bei der Einführung der drahtlosen Telegrafie erkannt und auch entsprechende Erfahrungen gewonnen, so dass man bei Kriegsausbruch in dieser Hinsicht bereits gerüstet war. Im Folgenden sollen kurz diese Aktivitäten behandelt werden. Im Rahmen dieser Abhandlung kann allerdings nicht näher auf kryptologische Details eingegangen werden. Dazu muss auf die dafür zur Verfügung stehenden speziellen Publikationen verwiesen werden.

5.1. Codieren und Chiffrieren von Nachrichten

Wir beschränken uns auf hier auf Verfahren, die bei der k. u. k. Kriegsmarine angewandt wurden. Die Armee verwendete zum Codieren und Chiffrieren von Nachrichten ähnliche Verfahren. Grundlage für das Verfassen einer zur Funkübertragung sicheren Nachricht ausgehend von einem schriftlich vorhandenen Text, hier dann Klartext genannt, war der ‚Telegrafenkodex‘, ein Codebuch, das vom k. u. k. Flottenkommando dafür herausgegeben wurde. Dieses enthielt geeignete Anweisungen, Tabellen und Diagramme, die zum Codieren und Chiffrieren (Verschlüsseln) eingesetzt werden konnten.

Abb. 26: Telegrafenkodex und Abb. 27: Felder-Karte der Adria

Im Prinzip waren beim Codieren und Chiffrieren drei Schritte durchzuführen: Schritt 1 ist das sog. ‚Verziffern‘. Mit Hilfe von Tabellen und Diagrammen werden dabei zu Textstücken mit festgesetzter Länge, damals als ‚Wortbild‘ bezeichnet, passende Zahlenkombinationen festgelegt. Das Resultat ist der Code des Klartextes oder, wie man damals sagte, der ‚Zifferntext‘ bzw. das ‚Chiffre‘. Dann erfolgt Schritt 2, nämlich das ‚Schlüsseln‘: Der Code des Klartextes wird mit einem kryptografischen Verfahren, z. B. indem man jeder Fünfergruppe von Zahlen wieder eine Fünfergruppe von Zahlen mit einer bestimmten mathematischen Funktion zuordnet, wobei aber die umkehrbare Eindeutigkeit dieser Zuordnung (in der Mathematik spricht man hier von einer bijektiven Funktion) gegeben sein muss. Das Ergebnis ist das ‚Chiffrat‘, damals auch als ‚Ziffernbild‘ bezeichnet. Die Zuordnung, die im einfachen Fall durch eine Tabelle geschieht, stellt den Schlüssel des Verfahrens dar. Dann erfolgt Schritt 3, das ‚Umbilden‘: Das Chiffrat wird mittels einer Tabelle wieder durch ein ‚Wortbild‘ dargestellt. Das Ergebnis kann schließlich über den Funkkanal sicher übertragen werden.

Beim Empfang einer so chiffrierten Nachricht und der Wiederherstellung des Klartextes aus der in schriftlicher Form erhaltenen Nachricht, müssen die Schritte 1, 2 und 3 in umgekehrter Reihenfolge und unter Anwendung der entsprechenden inversen Zuordnungen durchgeführt werden. Schritt 1 und auch Schritt 3 sind gewöhnliche Codieroperationen und stellen, kryptologisch gesehen, keine besonderen Anforderungen. Sie sind Funktionen, die durch Tabellen des Telegrafenkodex festgelegt werden. Schritt 2, die eigentliche Verschlüsselung des Textes, erfordert hingegen eine Auswahl der Operation nach kryptografischen Grundsätzen. Der Telegrafenkodex, mit Hilfe dessen ein schriftlich gegebener Klartext in ein ebensolches Chiffrat transformiert werden konnte, musste natürlich streng geheim gehalten werden. Es wurden davon über die Kriegsjahre ständig neue Auflagen herausgegeben, die zu Verbesserungen führten. In jeder Auflage wurden jedoch, um die Sicherheit in der Anwendung zu gewähren, in regelmäßigen zeitlichen Abständen die Einträge der Tabellen und der Diagramme, so auch die Tabelle zur Verschlüsselung, neu festgelegt.

5.2. Der k. u. k. Radiohorchdienst und das Dechiffrieren von Nachrichten

Das Dechiffrieren befasst sich mit der Aufgabe, den zugehörigen Klartext zu einer aufgefangenen chiffrierten Nachricht ohne Kenntnis des verwendeten Schlüssels zu bestimmen. Im Evidenzbüro des Generalstabes, das die Verantwortung für diese Aufgabe übernommen hatte, war man schon in der Zeit vor dem Ersten Weltkriege mit dem Radiohorchdienst und dem Dechiffrieren von Nachrichten befasst. und ein Erfahrungswissen aufgebaut. In der Zeit des Ersten Weltkrieges war Major Andreas Figl dort der überragende Fachmann. Es ist hier nicht der Platz um näher darauf einzugehen. Der Leser der an den Leistungen des von Andreas Figl geleiteten ‚Enträtselungsdienstes‘ interessiert ist, sei auf die fachkundigen Darstellungen von Otto J. Horak hingewiesen. Andreas Figl selbst verfasste nach dem Ende des Krieges ein wichtiges Buch zu den verschiedenen möglichen Systemen des Chiffrierens. Dem von ihm als Fortsetzung geplanten Buch über die Systeme des Dechiffrierens wurde von amtlicher Seite jedoch die Genehmigung zu Veröffentlichung verweigert. Auch Nikolaus Sifferlinger widmet in seinem Buch Auslaufen verspricht Erfolg (1999) ein ganzes Kapitel dem Thema Dechiffrieren und Radiohorchdienst sowohl bei den Alliierten als auch im k. u. k. Militär.

6. Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz versucht, die verschiedenen informationstechnischen Geräte, die der bewaffneten Macht der Habsburgermonarchie zur Zeit des Ersten Weltkrieges zur Verfügung standen exemplarisch zu behandeln. Während für Telegrafie und Telefonie vergleichbare Geräte bereits bei der Post- und Telegrafenverwaltung und bei der Eisenbahn verwendet wurden, galt dies für die Funktechnik nicht. Hier war vielfach technisches Neuland zu betreten. Wichtige Erfindungen und Entwicklungen wurden in diesem Gebiet jedoch hauptsächlich in England, Deutschland und in den Vereinigten Staaten gemacht und dort auch vom Militär verwendet. Die Doppelmonarchie und ihr Militär spielten hier nur eine Nebenrolle und waren von deutschen Firmen abhängig. Wenngleich deshalb originale Eigenentwicklungen unterblieben, so leistete doch das heimische Fachpersonal einen wichtigen Beitrag bei der Weiterentwicklung der Geräte und durch den intensiven Austausch von praktischen Erfahrungen. Teilweise wurden die zum Einsatz gelangenden Geräte auch von heimischen Firmen, wie u. a. Siemens & Halske Wien und Österreichische Telephon-Fabriks AG, nicht nur erzeugt sondern auch weiterentwickelt. Leider haben sich nur wenige Exemplare der im Ersten Weltkrieg eingesetzten Geräte erhalten, wie dies allgemein für Kriegsgerät sehr oft der Fall ist. Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien ist jedoch bemüht mit ihrer Fernmeldesammlung die Geschichte der Fernmelde- und Funkgeräte zu dokumentieren und wach zu halten.

##### Bildnachweis

Abb. 1, 2, 3, 4, 8 Dienstvorschrift und Instruktionen für das Feldtelegrafenwesen, II. Teil, Wien 1893

Abb. 5, 7, 10, 11, 15, 18 Archiv des Autors

Abb. 6 Johann Prikowitsch,, Hughesverbindungen, FMTS-forum 2009/3, 2009

Abb. 9, 14 Archiv der Fernmeldesammlung des Heeresgeschichtlichen Museums Wien

- Abb. 12, 24 O. Arendt: Die elektrische Wellentelegrafie, Braunschweig 1907

Abb. 13 Franz Anderle, Lehrbuch der Drahtlosen Telegrafie und Telefonie, Leipzig/Wien 1916.

Abb. 16 Siemens & Halske AG Wien, 1915

Abb. 17, 19, 20 Hauptmann Heinrich Halberstadt: Lehrbehelf über Funkentelegrafie für Flugzeugbeobachter, Wiener Neustadt 1916

Abb. 21, 22 Lorenz Werke GmbH Wien: Kleinstationen für Radiotelegrafie, 1918

Abb. 23 Eugen Nesper: Ein Leben für den Funk, München 1950

Abb. 25 Museum für Kommunikation, Frankfurt am Main, Depot Heusenstamm

Abb. 26, 27 Nikolaus A. Sifferlinger, Auslaufen verspricht Erfolg, Wien 2000.

Herrn Regierungsrat Oberst a. D. Johann Prikowitsch, Kurator der Fernmeldesammlung des Heeresgeschichtlichen Museums Wien, sei für Verbesserungsvorschläge und die Überlassung von Bildmaterial gedankt.

Als Quelle dient hier die Dienstvorschrift und Instruktion für das Feldtelegrafenwesen des k. u. k. Heeres, II. Teil, Technischer Dienst, Wien 1893.

Vgl Prikowitsch, FMTS-forum 2009/3

Vgl. Franz Pichler: Elektrisches Schreiben in die Ferne, Linz 2007, 81 ff.

Als Quelle dient hier die Dienstvorschrift und Instruktion für das Telegrafenwesen vom Jahre 1893.

Als wichtige Quelle dient Theodor Venus, Die Entstehung des Rundfunks in Österreich - Herkunft und Gründung eines Massenmediums, phil. Diss. Univ. Wien 1982.

Vgl. Julius Zandra, Geschichtliche Entwicklung der drahtlosen Telegrafie, Radiotelefonie und Fernsehtechnik, unveröffentlichtes Manuskript, Wien 1938.

Vgl Otto Arendt, Die Elektrische Wellentelegrafie, Braunschweig 1997, 140–144.

Franz Anderle, Lehrbuch der Drahtlosen Telegrafie und Telefonie, 3. Aufl., Leipzig/Wien 1916, 272–276.

Franz Pichler/Johann Prikowitsch, Aufsätze zur Geschichte der Radio- und Funktechnik, in: Schriftenreihe Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Bd. 24, Linz 2012, 27–50; Johann Prikowitsch, Entwicklung der militärischen Funkstationen der ehemaligen k. u. k. Armee, 1901–1918, in: Signale und Nachrichten, Katalog zur Ausstellung Dr. Josef Schießler im Rollettmuseum Baden bei Wien, 1996; Ders., Hughesverbindungen im Ersten Weltkrieg, in: FMTS-forum 2009/3, 35-38.

Siemens & Halske AG Wien: Die tragbare Feld-Radio-Station, Teil 1-5, Wien im Dezember 1915; Siemens & Halske AG Wien: Der kleine Flugzeuggeber Type g2, Beschreibung und Betriebsvorschriften, Wien 1915; Siemens & Halske AG Wien: Behandlungsvorschrift für die Empfänger Bauart AE 3 u. AE 4, Wien 1916.

Vgl. Heinrich Halberstadt, Lehrbehelf über Funkentelegraphie für Flugzeugbeobachter, Wiener Neustadt 1916.

Eugen Nesper, Ein Leben für den Funk, München 1950.

Vgl. Lorenz Werke GmbH Wien, Kleinstationen für Radiotelegrafie, Sonderausgabe Nr. R 12 a, Wien im Herbst 1918.

Als Sender kam der Typ STo 2 mit Pendelunterbrecher PU 2 und als Empfänger der Typ ED 11 zum Einsatz.

Zandra, Geschichtliche Entwicklung, 1938, passim.

Als Quelle dient hier vor allem Theodor Venus, Die Entstehung des Rundfunks in Österreich - Herkunft und Gründung eines Massenmediums, phil. Diss. Univ. Wien 1982 und Nikolaus A. Sifferlinger, Die Funktelegrafie in der k. u. k. Kriegsmarine (1898-1918), Teil 4, in: FMTS-forum, Wien 1999/1, 24-30.

Vgl. Nikolaus Sifferlinger, Auslaufen verspricht Erfolg, Wien 1999, 147–150.

Johann Prikowitsch, Das militärische Chiffrierwesen, in: FMTS-forum 2002/2, 31-33, sowie 2002/3, 28 ff., sowie FMTS-forum 2002/4, 22-26.

Otto J. Horak, Oberst a. D. Andreas Figl und der k. u. k. Radiohorch- und Dechiffrierdienst, Graz 2011, ders., Andreas Figl. Leben und Werk, in:  Schriftenreihe Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Bd. 3, Linz 2005; ders., Was übrig blieb. Kommentare und Dokumente zu Andres Figl, in: Schriftenreihe Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik; Bd. 6, Linz 2005.

Andreas Figl, Systeme des Chiffrierens, Graz 1927.

Nikolaus A. Sifferlinger, Auslaufen verspricht Erfolg. Die Radiotelegrafie der k. u. k. Kriegsmarine, Wien 2000, 157-184; ders., Die Funktelegrafie in der k. u. k. Kriegsmarine (1898-1918), Teil 4, in: FMTS-forum, Wien 1999/1, 24-30; L. Baumgartner/Nikolaus A. Sifferlinger, „Abgelauscht“. Die Funkaufklärung der k. u. k. Marine, in: Österreichische Militärgeschichte, Sonderband 2002/1, Wien 2002.